ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 na rok. ak. 2008/2009

Temat: Korekcja rozkładu oporności płytek krzemowych metodą lokalnego neutronowego domieszkowania (Selective Transmutation Doping (SnTD) method)  

Opiekun:Andrzej Kordyasz, dr hab.

 imię i nazwisko, tytuł naukowy

Instytut, Uczelnia: Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski.

Opis pracy:

	Zmniejszenie oporności krzemu typu n można uzyskać poprzez wprowadzenie domieszek donorowych, np. jonów fosforu. Można to uzyskać wykorzystując reakcję wychwytu neutronów termicznych na izotopie krzemu  31Si, który znajduje się w krzemie naturalnym:

                                              30Si(n,γ) 31S  →  31P + β

Wykorzystując skolimowany strumień neutronów termicznych można skorygować rozkład oporności płytki krzemowej typu n naświetlając ją w różnych punktach przez odpowiednio długi czas wg. poniższego rysunku [1]:

[image: image1.jpg]Horizontal

neutron bearn channel

j Si wafer

neutron beam

v Motion of the wafec

in XY plane
x





W ramach pracy magisterskiej przewidywane są: pomiar rozkładu oporności płytki krzemowej  metodą C-V przy pomocy sondy rtęciowej (pomiar pojemności diody Shottky wytworzonej na krzemie poprzez kontakt z kroplą rtęci dla zadanego napięcia polaryzacji złącza), obliczenie  odpowiedniej dawki neutronów termicznych dla każdego punktu płytki krzemowej, przeprowadzenie naświetlania neutronami termicznymi tej płytki krzemowej na poziomym kanale reaktora MARIA w Instytucie Energii Atomowej w Świerku koło Otwocka, ponowny   pomiar rozkładu oporności płytki krzemowej i zbudowanie testowego detektora krzemowego do pomiaru identyfikacji ciężkich jonów metodą kształtu impulsu.

     Powyższa praca będzie dużym osiągnięciem w skali światowej, ponieważ będzie to pierwsza próba korekcji oporności płytki krzemowej metodą SnTD.

Literatura:

1. A. J. Kordyasz, “Improvement silicon detector technology for FAZIA Didital Pulse Shape Analysis“ presented at FAZIA DAYS, Naples 4-6 October, 2007

praca będzie miała charakter: eksperymentalny, 

przewiduje się publikację związaną z wykonaną pracą dyplomową: tak




