Pracownia Badania Powietrza

w Zakładzie P-II Instytutu Problemów Jądrowych

Dr Bogna Mysłek – Laurikainen

e-mail bogna@india.ipj.gov.pl

1. Intuicyjnie możemy wyliczyć szkodliwe dla nas  czynniki, stale występujące w naszym środowisku, będące niekiedy ubocznym skutkiem  naszej cywilizacji:

- Nadmierne zapylenie

- Hałas - powodowany przez transport, czy przemysł – również rozrywkowy – nie każdy chce mieszkać obok dyskoteki, stadionu  czy „wesołego miasteczka”;

- Związki chemiczne, które przez swoja obecność  w powietrzu, glebie, wodzie czy pożywieniu mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia – na przykład  barwniki żywności  czy  konserwanty

- Nie jonizujące  promieniowanie elektromagnetyczne  - emitowane  z przekaźników radiowych, anten nadawczych licznych  stacji telewizyjnych czy przekaźników telefonii komórkowej;

- Promieniowanie elektromagnetyczne o takiej energii, że może ono zjonizować atomy ośrodka – takim  promieniowaniem może być nadfiolet, promieniowanie  rentgenowskie czy promieniowanie gamma;

- Korpuskularne promieniowanie jonizujące, nazywane alfa lub beta  – dokładniej o własnościach tego promieniowania dowiedzą się Państwo więcej w innym punkcie programu dzisiejszej wycieczki.

2. W naszej Pracowni:

a) badamy zapylenie powietrza

b) sprawdzamy, czy w zawiesinie drobnych cząsteczek w powietrzu (aerozolu) znajdują się substancje  promieniotwórcze. Staramy się również zidentyfikować, które to izotopy promieniotwórcze, obecne we wdychanym przez nas powietrzu są  źródłem  obserwowanego promieniowania jonizującego.

c) wyznaczamy   zawartość substancji promieniotwórczych w niektórych produktach żywnościowych.

d) wyznaczamy   zawartość substancji promieniotwórczych w innych próbkach środowiskowych, np. w glebach czy mchach..

3. W naszej Pracowni  można dowiedzieć się :

- Co to są aerozole (zawiesiny) atmosferyczne?

- Co to jest filtr powietrza i jakie ma własności? W naszej aparaturze przez każdy filtr tygodniowo przepompowujemy około ( 60 000  80 000 )  m3  powietrza.

- Jaki jest związek pomiędzy obecnością aerozoli i zapyleniem? Możemy wyznaczyć zapylenie przez ważenia filtru. Uwaga - filtr powietrza po wysuszeniu ważymy na wadze  o dokładności  <mikrogramowej>..

- Możemy obejrzeć <gołym okiem> różnice zapylenia – oglądając  czysty filtr oraz widząc różnice pomiędzy filtrami z różnych miesięcy  zimy i lata. W 2000 roku  zapylenie w okolicach Otwocka wynosiło od 20  g/m3do 90 g/m3 ..

- Nasza stacja, podobnie jak pozostałe stacje sieci europejskiej, wymienia filtry co tydzień, w poniedziałki, o godz.12:00. Adres: Świder, ul Brzozowa 2.Jeżeli zajdzie taka potrzeba, filtry wymieniane są częściej. Każdy filtr mierzony jest dwukrotnie

- Pierwszy pomiar   ok. 40 minut po zakończeniu  pompowania , trwający ok.  1 godz., celem określenia zawartości izotopów o stosunkowo krótkich czasach życia takich jak np. izotop jodu, 131I  (czas  połówkowego zaniku  tego izotopu wynosi ok. 8 dni ). Izotop 131I jest produktem rozszczepienia 235U przez neutrony termiczne (a więc jest albo  produktem <reaktorowym> albo mógł powstać przy wybuchu nuklearnym), często  jest  stosowany w medycynie, pojawienie się  tego izotopu (a jest on lotnym , łatwo sublimującym pierwiastkiem)   w  badanej próbce może oznaczać, że zaszło jedno z trzech możliwych  zdarzeń:

- Wybuch jądrowy w atmosferze – np. test broni nuklearnej – obecnie zakazany na mocy  umów międzynarodowych

- Awaria reaktora – zarówno badawczego jak i energetycznego –  po pożarze elektrowni  w Czarnobylu pierwszym izotopem zaobserwowanym w atmosferze w całej Europie był właśnie131I.

- Rozszczelnienie aparatury lub kontenerów transportowych w których znajduje się izotop 131I, przeznaczony  do zastosowań w medycynie – na terenie ośrodka w Świerku znajdują  się zakłady farmaceutyczne   POLATOM, gdzie produkowane są różne radiofarmaceutyki,  zawierające również 131I.

- Zasadniczy pomiar wysuszonego aerozolu osadzonego  na filtrze wykonujemy po sprasowaniu materiału filtru  do standardowych rozmiarów, jednakowych dla wszystkich stacji badania powietrza w całym kraju. . Ten pomiar   trwa 80 000 sekund ( ok. 22 godzin): rozpoczyna się w środy o godz. 12:00 i kończy się w czwartek, ok. godz. 10. Celem tego pomiaru jest stwierdzenie  – dla każdego  sprasowanego  filtru – obecności długożyciowych izotopów promieniotwórczych i wyznaczenie ich aktywności. Znając ilość przepompowanego powietrza określamy tym samym koncentrację  danego izotopu w badanym powietrzu.

- Mierzymy koncentrację następujących izotopów :

- kosmopochodnego 7Be, o czasie połówkowego zaniku 53,3 dni,

- izotopu ołowiu ,  210Pb ( produktu  promieniotwórczego rozpadu jednego z izotopów uranu , 238U ), o czasie połówkowego zaniku  ~ 22 lat ,

- promieniotwórczego izotopu potasu 40K, izotopu o niezwykle długim czasie połówkowego zaniku ok. 1,28·109 lat, będącego składnikiem gleby  a więc  i kurzu czy pyłu  w badanym przez nas aerozolu  (w Polsce potas stanowi ok. 3% ciężaru  gleby). Zawartość  promieniotwórczego izotopu, 40K , w stosunku do całej masy pierwiastka potasu K wynosi  tylko 0,0117 % całkowitej liczby atomów – ale ponieważ  całkowita ilość potasu w glebie jest bardzo znaczna, promieniowanie  izotopu  40K  jest stale obecne w naszym środowisku.

- powstających w wyniku działań człowieka ( antropogennych) promieniotwórczych izotopów cezu, 137Cs (o czasie połówkowego zaniku ~30 lat) i  134Cs (o czasie połówkowego zaniku ~2,5 lat). Pierwszy z nich, 137Cs, to  produkt reakcji rozszczepienia uranu czy plutonu, może  pojawiać się w atmosferze po próbnych wybuchach (testach) broni nuklearnej oraz w wyniku awarii reaktora. Drugi izotop, 134Cs, powstaje w wyniku wychwycenia neutronu przez naturalny cez ( czyli izotop  133Cs ), który jest jednym ze składników betonu – a z betonu buduje się osłony reaktorowe. Oba te promieniotwórcze  izotopy cezu ,137Cs  i 134Cs  , mogą pojawić się jednocześnie w wyniku  awarii reaktorowych  - tak było po pożarze elektrowni w Czarnobylu .

- wyznaczamy koncentrację wszystkich innych izotopów promieniotwórczych, które  pojawiły się w badanym filtrze ( np.  izotopu jodu, 131I, który jako produkt rozszczepienia uranu, powstaje  w reaktorach lub podczas testów broni nuklearnej ). Ten izotop jodu  produkowany jest  naszym reaktorze badawczym MARIA i  przetwarzany na radiofarmaceutyki w zakładach POLATOM na terenie Świerka  -  jego pojawienie się w badanym przez nas powietrzu może więc  świadczyć o  niesprawnych instalacjach w POLATOM’ie

- Rzut oka na wyniki wieloletnich pomiarów  pozwala stwierdzić, jakiego izotopu  jest obecnie najwięcej, oraz stwierdzić, jaka była sytuacja radiologiczna w  latach poprzednich.

- W naszej pracowni działa  układ pomiarowy – spektrometr germanowy – do wyznaczania energii i intensywności  promieniowania gamma. Najważniejsze jego części , to:

- Kryształ germanu, półprzewodnikowy  – to zasadnicza część aparatury, detektor – inaczej  „wykrywacz” - promieniowania gamma;

- Tzw. elektronika – zasilacze wysokiego i niskiego napięcia, wzmacniacz impulsów wywołanych przez promieniowanie gamma w krysztale germanu;

- Analizator amplitudy (wysokości)  impulsów zarejestrowanych przez kryształ  – czyli karta analizatorowa w PC;

- Układ do wizualizacji widma – monitor PC;

- Oprogramowanie układu – „software” – steruje kartą analizatora,  wizualizuje zarejestrowane impulsy, tworząc  na monitorze PC tzw. WIDMO promieniowania gamma, czyli wykres, w którym   na osi X jest energia promieniowania, a na  osi Y natężenie (ilość na jednostkę czasu) impulsów o danej energii . Rejestrujemy widmo w zakresie od 30 keV do 4 000 keV.

- Jak badamy obecność substancji  promieniotwórczej  obecnej w badanym materiale?

- Spektrometrem germanowym mierzymy energię emitowanego promieniowania gamma;

- Wyznaczamy  natężenie  tego promieniowania;

- Ustalamy, jakie izotopy  znajdują się w badanej próbce i uwaga – SPRAWDZAMY, CZY NIE POJAWIŁY SIĘ W PRÓBCE  IZOTOPY SZTUCZNIE WYTWARZANE;

- Wyznaczamy koncentrację izotopów znalezionych w badanej próbce – dla powietrza oznacza to zawartość  izotopu w 1m3 ;

- Przez porównanie z poprzednimi pomiarami powietrza lub innymi pomiarami podobnych próbek ustalamy, czy wyznaczona koncentracja izotopu jest taka, jak poprzednio, czy też może nastąpiła nagła zmiana – KAŻDA ZMIANA  WYMAGA WNIKLIWEGO WYJAŚNIENIA : staramy się  dociec, co jest powodem pojawienia się nowego izotopu lub dlaczego koncentracja typowego, zaobserwowanego wcześniej izotopu, uległa nagłej zmianie;

- W sytuacji, , gdy pojawi się <coś nowego> pytamy inne stacje, czy obserwują taki sam efekt – inaczej mówiąc, sprawdzamy, czy pojawienie się  danego izotopu w powietrzu jest sprawą lokalną oraz ustalamy, co jest  prawdopodobną  przyczyną zaobserwowanego efektu.

- Obecnie obowiązujące Prawo Atomowe wymaga, aby stosowanie izotopów promieniotwórczych w nauce, technice czy medycynie było pod  rygorystyczną kontrolą odpowiednich służb; substancje promieniotwórcze NIE MOGĄ wydostawać się ze stosowanej aparatury izotopowej.

Wyniki systematycznych pomiarów powietrza, tydzień po tygodniu,  rok po roku, widzą Państwo na ścianie.

W naszej pracowni mierzymy również próbki gleby, mchów i porostów,  żywności , popiołu, materiałów budowlanych

- Jeżeli systematycznie pomierzymy izotopy promieniotwórcze  w glebie, mierząc podobne ilości gleby, pobrane w podobny, ściśle ustalony sposób, i umieszczone  w typowych pojemnikach pomiarowych  – tzw. naczyniu typu Marinelli – to otrzymujemy informację o występowaniu określonych izotopów na danym terenie. Powstaje wtedy t. zw.  MAPA RADIOLOGICZNA .

- Na ścianach maja Państwo mapy , obrazujące rozmieszczenie uranu, toru, potasu i oraz promieniotwórczego izotopu cezu, 137Cs, na terenie  całej Polski  – na podstawie 20 000 punktów pomiarowych , oraz dodatkowe mapy dla  aglomeracji warszawskiej, gdzie uwzględniono 5500 punktów pomiarowych, pomiary co 1,5 km.

# Wyniki pomiarów dla okolic Świerka w latach 1991 – 2001

| Przedmiot badania | Jednostki | Wyniki pomiarów aerozoli |
| --- | --- | --- |
| ## Kosmopochodny 7Be T½ = 53,3 dnia | Bq/m3 | 1 000 – 10 000 |
| 210 Pb, T½ = 22,3 lat produkt rozpadu 238U | Bq/m3 | 100 – 1 000 |
| 40K długożyciowy, naturalny składnik gleby w Polsce T½ = 1,28x109 lat | Bq/m3 | 2 – 50 |
| 137Cs produkt reakcji rozszczepienia uranu lub plutonu, pochodzi z awarii reaktorów lub z wybuchów broni nuklearnej T½ = 30 lat | Bq/m3 | 0,1 - 10 |

- Oprócz takich, jak w naszej pracowni, dużych, skomplikowanych  stacjonarnych  spektrometrów, chłodzonych ciekłym azotem, osłoniętych  warstwami ołowiu i miedzi  „elektrolitycznej” możemy zobaczyć, jak wygląda niewielki, przenośny radiometr, potocznie nazywany „żelazkiem”. Taki radiometr zawiera kilka liczników, najczęściej typu Geigera-Mullera, i jest wyskalowany  w   odpowiednich jednostkach, pozwalających natychmiast ocenić, czy np. zaobserwowane promieniowanie może być  dla człowieka niebezpieczne.  Przenośnym  „żelazkiem” możemy sprawdzić, jakie jest promieniowanie gamma izotopu potasu, 40K, w kilku różnych odmianach soli kuchennej  - bowiem zwykła sól <jodowana> to ok. 7,1 mg potasu na kilogramowe opakowanie  soli, w soli dietetycznej SALVITA mamy o wiele więcej , bo 79 g potasu na opakowanie 0,5 kilograma.

- Jeżeli urządzenie pomiarowe ma  odpowiednio dużą objętość,  to badaną próbką może być KAŻDY Z  NAS: takim szczególnym urządzeniem jest LICZNIK CAŁEGO CIAŁA, używany również  do badania  pracowników naszego ośrodka – w takim liczniku sprawdza się, czy pracownicy Świerka  nie wchłonęli dodatkowej porcji izotopów promieniotwórczych.

Dlaczego dodatkowej? Dlatego, że w ciele każdego człowieka stale znajduje się trochę izotopów promieniotwórczych  są to głównie:  izotop wodoru, tryt 3H, izotop węgla, 14C., izotop potasu, 40K  i izotop rubidu, 87Rb.  Ten temat jest szerzej omawiany w innym punkcie programu dzisiejszej wycieczki.

A oto dane o niektórych  nuklidach promieniotwórczych, które są stale obecne  w organizmie ludzkim [oszacowane dla ciała tzw. ’’umownego człowieka *)’’

oraz  dane o  związanym  z  nimi  promieniowaniem

| Pierwiastek | ### Izotop | Liczba atomów w ciele ludzkim | Liczba rozpadów na sekundę [ Bq ] | Typ rozpadu | Energia rozpadu [ keV ] | Energia średnia <E β > [ keV ] | Orientacyjny zasięg w tkance dla <E β > [ μm ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wodór | 3H | 4,2 • 1010 | 75 | β | 19 | 5,7 | 0,5 |
| węgiel | 14C | 7 • 1014 | 2690 | β | 156 | 49,5 | 39 |
| potas | 40K | 2,5 • 1020 | 4340 | β,γ | β 1312 γ 1461 | 455 | 1600 nie dotyczy |
| rubid | 87Rb | 1,4 • 1021 | 625 | β | 274 | 82 | 95 |

dla celów naukowych i statystycznych wymyślony został  tak zwany ’’umowny człowiek’’– ang  ’’reference man ’’- waga  70 kg, wzrost: 175 cm,  pracujący   40 godz./tydzień,  jego dieta to ok.  1,5 kg  żywności + 1,2 litra płynów,  oddychanie:  20 m3  powietrza na dobę przy umiarkowanym wysiłku fizycznym.