Ćwiczenie 1A. Pomiar gęstości strumienia neutronów termicznych i epitermicznych w reaktorze jądrowym

## Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zademonstrowanie metody pomiaru jednego z najważniejszych parametrów reaktora jądrowego – strumienia neutronów za pomocą dwóch różnych detektorów aktywacyjnych: złota i kobaltu. Przygotowanie do ćwiczenia pozwoli na zrozumienie podstaw działania reaktora jądrowego oraz przypomnienie wybranych zagadnień fizyki jądrowej.

# Przygotowanie ćwiczenia

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z następującymi zagadnieniami z zakresu fizyki reaktorów i fizyki jądrowej oraz techniki pomiarowej:

- zasada działania reaktora jądrowego (rozszczepienie jąder, reakcja łańcuchowa, spowalnianie neutronów, widmo energetyczne neutronów, gęstości strumieni neutronów),

- reakcje wychwytu radiacyjnego neutronów (typowe przekroje czynne, wzbudzenie jądra, rozpad promieniotwórczy),

- spektrometryczny pomiar aktywności (detektory półprzewodnikowe, wydajność detektora),

- pomiar strumieni neutronów za pomocą detektorów aktywacyjnych (metody wielu folii i ekranów kadmowych, pomiar strumieni neutronów termicznych i epitermicznych, efekt samoprzesłaniania),

- podstawy rachunku błędów.

W ramach przygotowań do ćwiczenia przeprowadzone zostanie również krótkie szkolenie z podstaw dozymetrii i ochrony przed promieniowaniem.

Przebieg ćwiczenia

Ćwiczenie obejmuje pomiar gęstości strumienia neutronów termicznych w reaktorze jądrowym, wykonywany za pomocą metody aktywacji dwóch różnych folii: Au i Co. Poszczególne etapy ćwiczenia to:

- przygotowanie folii aktywacyjnych i zapakowanie do pojemnika do napromieniań,

- aktywacja detektorów w jednym z kanałów do napromieniań w reaktorze MARIA,

- kalibracja detektora półprzewodnikowego,

- po rozpakowaniu folii pomiar ich aktywności za pomocą detektora półprzewodnikowego,

- opracowanie wyników pomiaru.

Przygotowanie folii aktywacyjnych oraz aktywacja (napromienianie) detektorów muszą zostać przeprowadzone kilka dni przed pomiarami aktywności. Aktywacja detektorów odbywa się w jednym z kanałów tzw. poczty do napromieniań w reaktorze MARIA.

Folie aktywacyjne (złoto i kobalt) są pakowane do odpowiedniego zasobnika do napromieniań a następnie, po wypełnieniu odpowiedniego zlecenia na napromienianie, przekazywane do sterowni reaktora MARIA. Zespół Zmianowy dokonuje załadunku zasobnika z foliami do wybranego kanału izotopowego poczty i rozpoczyna ich aktywację (napromienianie neutronami). Po zakończeniu napromieniania zasobnik z detektorami aktywacyjnymi usuwany jest z reaktora i przekazywany po kilkudniowym okresie schładzania do laboratorium pomiarowego.

Właściwe pomiary, wykonywane w ramach ćwiczenia rozpoczynają się od kalibracji detektora półprzewodnikowego za pomocą wzorcowych źródeł gamma:  152Eu  i  60Co. Kalibracja źródłem  152Eu  służy do określenia wydajności układu pomiarowego dla linii  411.8 keV  izotopu  198Au, natomiast źródłem kobaltowym – wydajności układu dla linii gamma kobaltu-60.

Następnie, zachowując tę samą co podczas kalibracji, geometrię źródło-detektor, mierzona jest aktywność  198Au  oraz  60Co. Znajomość aktywności tych detektorów oraz warunków aktywacji i schładzania pozwala na obliczenie dwóch charakterystycznych parametrów widma neutronowego: gęstości strumienia neutronów termicznych  nv0  oraz  indeksu epitermicznego  r.

### Opracowanie wyników

Opracowanie wyników pomiarów obejmuje następujące etapy:

- Kalibracja detektora półprzewodnikowego polega na pomiarze szybkości zliczeń w poszczególnych liniach widmowych promieniowania gamma ze źródła wzorcowego. Obróbka widma gamma (całkowite liczby zliczeń w fotopikach) odbywa się automatycznie za pomocą oprogramowania firmy OXFORD. Znajomość aktywności źródła wzorcowego oraz intensywności poszczególnych linii widmowych pozwalają na obliczenie wydajności detektora dla tych linii. W przypadku kalibracji detektora dla linii widmowej 411.8 keV złota-198 konieczna jest interpolacja wyników. Dla widma  60Co  wydajności są określone bezpośrednio dla obu linii widmowych: 1173.2 keV oraz 1332.5 keV.

- W wyniku pomiaru folii złota oraz kobaltu uzyskuje się szybkości zliczeń fotonów dla charakterystycznych linii widmowych izotopów  198Au  oraz  60Co. Znajomość szybkości zliczeń i wydajności pozwala na obliczenie aktywności obu detektorów.

- Uwzględniając masy folii oraz czasy aktywacji i schładzania oblicza się współczynniki samoprzesłaniania neutronów oraz szybkości reakcji  197Au(n,)198Au  oraz  59Co(n,)60Co.

- Po obliczeniu współczynników samoprzesłaniania neutronów oblicza się gęstość strumienia neutronów   nv0  i indeks epitermiczny  r  wraz z analizą błędów.

Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać krótki opis poszczególnych etapów opracowywania wyników.

Opracował: K. Pytel

___________________________________________________________________________

Literatura uzupełniająca:

- M. Kiełkiewicz: Podstawy fizyki reaktorów jądrowych. Część I. Wydawnictwo PW. 1976

- E. Skrzypczak, Z. Szefliński: Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych. PWN. 1995

- K.H. Beckurts, K. Wirtz: Neutron Physics; Springer-Verlag; Berlin; 1964