Zgłoszenie tematu pracy inżynierskiej

w roku akademickim 2008/2009

Temat:

Rozeznanie możliwości zastosowania nowej metody pomiaru ciśnienia żylnego i tętniczego  dla celów diagnostyki medycznej.

Opiekun Jan Grabski dr

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

Fizyka komputerowa

Optoelektronika

Fizyka ciała stałego

Opis pracy:

W dotychczas stosowanych w praktyce klinicznej bezpośrednich metodach pomiaru ciśnienia tętniczego metodą Korotkowa wykorzystywany jest układ składający się z mankietu obejmującego minimum 2/3 obwodu kończyny podłączonego do czujnika ciśnienia. Pomiar ciśnienia systolitycznego i diastolitycznego polega na osłuchiwaniu dystalnie od założonego mankietu nad tętnicą w okolicy zgięcia łokciowego szmeru fali przepływającej w naczyniu krwionośnym krwi (początek i koniec słyszalnych fal tętna przepływającej krwi, gdy ciśnienie w mankiecie osiągnie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe) podczas zmniejszania się  wytworzonego w nim ciśnienia za pomocą specjalnej pompki. Pomiar ten jest relatywnie niedokładny – umożliwia uzyskanie orientacyjnych pomiarów ciśnień z dokładnością do 5 -10 mmHg, oraz wymaga dość długiego czasu wykonywania pomiaru pochodzącego od kilkudziesięciu uderzeń serca.

Wystarcza to dla większości rutynowych zastosowań klinicznych, nie jest natomiast wystarczające dla bardziej dokładnych pomiarów dla celów naukowych. W szczególności niezbędne jest dla dokładnej oceny parametrów krążenia hemodynamicznego układu krwionośnego wypracowanie techniki szybkiego i bardziej dokładnego pomiaru ciśnień, nie tylko tętniczych, ale również żylnych, chłonnych i ciśnień w przestrzeni tkankowej (płynu tkankowego).

Proponowany układ pomiaru ciśnienia tętniczego krwi polega na szybkim obniżaniu ciśnienia oraz zastosowaniu dopplerowskiego pomiaru szybkości przepływu krwi. Sposób ten umożliwia pomiar parametrów przepływu krwi w ciągu jednego lub dwóch uderzeń serca, skracając znacznie czas pomiaru oraz zwiększając możliwości badania dynamiki zmian ciśnienia. Proponowany sposób pomiaru jest nowatorski i spełnia wymogi patentowe.

Zakres zagadnień do opracowania przez dyplomanta:

Zapoznanie się z tematyką pomiarów ciśnienia do celów medycznych oraz rozeznanie w istniejącym stanie aparatury. Rozpoznanie możliwości zastosowania efektu Dopplera w zakresie ultradźwiękowym i optycznym do analizy szybkości przepływu krwi w odniesieniu do pomiaru ciśnienia. Literaturowe rozpoznanie możliwości uzyskiwania szybkich zmian ciśnienia w układzie żylnym i tętniczym.

Temat prowadzony będzie we współpracy z prof. Waldemarem T. Olszewskim oraz dr. Grzegorzem  Szczęsnym z Zakładu Chirurgii Doświadczalnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.